IP DESIGN SPECIFICATION

DMA_Full_to_Stream_IP

AXI4-Full Read Master → AXI4-Stream Output DMA

| Document No. | PRJ-DMA-F2S-001 |
| --- | --- |
| Version | v1.0 |
| Issue Date | 2026-03-08 |
| Classification | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |

# Rev. Revision History

| Rev | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-08 | H/W Design Team | Initial release |

# Acr. Acronyms & Definitions

본 문서에서 사용되는 약어 및 용어 정의입니다.

| Acronym | Definition |
| --- | --- |
| AXI | Advanced eXtensible Interface (ARM AMBA 4) |
| AXI4-Full | AXI4 고성능 메모리 인터페이스 (버스트 전송 지원) |
| AXI4-Lite | 경량 AXI4 (단일 트랜잭션, 레지스터 제어용) |
| Burst | 연속된 AXI 트랜잭션 묶음 전송 |
| DMA | Direct Memory Access |
| FIFO | First-In First-Out 버퍼 |
| FWFT | First Word Fall Through (FIFO 출력 방식) |
| FSM | Finite State Machine |
| IP | Intellectual Property |
| IRQ | Interrupt Request |
| 4KB Boundary | AXI 프로토콜 규약: 단일 버스트는 4KB 주소 경계를 초과할 수 없음 |

# 1. Overview

## 1.1  IP 개요

DMA_Full_to_Stream_IP는 외부 메모리(DRAM)로부터 AXI4-Full Read 프로토콜로 데이터를 읽어 AXI4-Stream Master 포트로 출력하는 DMA IP입니다. 내부에 32-bit × 1024 깊이의 동기식 FWFT FIFO를 두어 메모리 읽기 속도와 스트림 출력 속도 간의 차이를 완충합니다. CPU는 AXI4-Lite를 통해 소스 주소, 전송 길이, 시작 제어를 설정합니다.

본 IP는 두 가지 용도로 사용됩니다.

- 버전 A — DRAM_0 → NPU_IP: 이미지 픽셀 데이터를 NPU로 스트리밍 공급 (C_M_AXIS_DATA_WIDTH = 32)

- 버전 C — DRAM_1 → AES_Decryption_IP: 저장된 암호문을 복호화 IP로 스트리밍 공급 (C_M_AXIS_DATA_WIDTH = 32)

## 1.2  시스템 연결 다이어그램

| 방향 (From → To) | 인터페이스 | 데이터 설명 |
| --- | --- | --- |
| CPU → DMA_F2S_IP | AXI4-Lite Slave (S_AXI) | SRC_ADDR, TRF_LEN 설정 및 Start 제어 |
| DRAM (Memory) → DMA_F2S_IP | AXI4-Full Master Read (M_AXI) | AR 채널로 주소 발급, R 채널로 데이터 수신 |
| DMA_F2S_IP → NPU / Dec_IP | AXI4-Stream Master (M_AXIS) | 내부 FIFO에서 팝한 데이터 스트리밍 출력 |
| DMA_F2S_IP → CPU (인터럽트) | o_done_irq | 전송 완료 후 1클럭 HIGH 인터럽트 펄스 |

## 1.3  IP 사양 요약

| 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| IP Name | top_dma_full_to_stream |
| Top Module | top_dma_full_to_stream (Verilog) |
| Sub Modules | read_master, fifo_sync_fwft, stream_write_master |
| AXI Interfaces | S_AXI (Lite, 5-bit addr), M_AXI (Full Read Only), M_AXIS (Stream Master) |
| Data Path | AXI4-Full Read (M_AXI) → FIFO (32×1024) → AXI4-Stream (M_AXIS) |
| FIFO 깊이 | 1024 words (4,096 bytes @ 32-bit width) |
| 최대 버스트 | 64 bytes (16 Words) per AXI Burst — 4KB Boundary 자동 분할 |
| 인터럽트 | o_done_irq — 스트림 출력 완료(stream_done) 후 1클럭 HIGH |
| Target Device | Xilinx Artix-7 (Basys3) / Vivado 2024.2 |

# 2. Module Hierarchy & Architecture

## 2.1  모듈 계층 구조

| 계층 | 모듈명 | 파일명 | 역할 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Top | top_dma_full_to_stream | top_dma_full_to_stream.v | AXI-Lite 레지스터, 내부 배선, 서브모듈 통합 |
| Sub-1 | read_master | read_master.v | M_AXI AR/R 채널 구동, 4KB 버스트 분할 처리 |
| Sub-2 | fifo_sync_fwft | fifo_sync_fwft.v | 32-bit × 1024 동기식 FWFT FIFO (Backpressure 완충) |
| Sub-3 | stream_write_master | stream_write_master.v | FIFO → M_AXIS 스트리밍 출력 제어 |

## 2.2  데이터 흐름 경로

데이터는 메모리에서 스트림 출력까지 아래 경로로 흐릅니다.

| 단계 | From | To | 수단 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRAM (Memory) | read_master | AXI4-Full (AR+R) | 4KB 분할 Burst로 데이터 읽기 |
| 2 | read_master | fifo_sync_fwft | fifo_wr_en / fifo_din | 읽은 데이터 FIFO Push (full 시 대기) |
| 3 | fifo_sync_fwft | stream_write_master | fifo_rd_en / fifo_dout | FWFT 방식으로 데이터 즉시 출력 |
| 4 | stream_write_master | 하류 IP (NPU 등) | AXI4-Stream (M_AXIS) | tvalid/tready 핸드셰이킹 스트리밍 출력 |

## 2.3  내부 주요 신호

| 신호명 | From | To | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dma_start | AXI-Lite (slv_reg0[0]) | read_master, stream_write_master | 1 | DMA 시작 펄스 (1클럭) |
| src_addr | slv_reg2 | read_master | 32 | 읽기 소스 주소 |
| trf_len | slv_reg3 | read_master, stream_write_master | 32 | 전송 바이트 수 |
| fifo_wr_en | read_master | fifo_sync_fwft | 1 | FIFO 쓰기 활성화 |
| fifo_din | read_master | fifo_sync_fwft | 32 | FIFO 입력 데이터 |
| fifo_full | fifo_sync_fwft | read_master | 1 | FIFO 가득 참 (AR 채널 억제) |
| fifo_rd_en | stream_write_master | fifo_sync_fwft | 1 | FIFO 읽기 활성화 |
| stream_done | stream_write_master | slv_reg1, o_done_irq | 1 | 전송 완료 (dma_done 기준) |

# 3. Interface Description

## 3.1  AXI4-Lite Slave 인터페이스 (S_AXI)

CPU가 DMA 파라미터(소스 주소, 전송 길이) 설정 및 동작 제어, 상태 폴링에 사용하는 경량 AXI4 인터페이스입니다.

| Signal | Dir | Width | AMBA CH | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s_axi_awaddr | I | 5 | AW | 쓰기 주소 (5-bit, Offset 선택) |
| s_axi_awvalid/awready | I/O | 1 | AW | 쓰기 주소 핸드셰이킹 |
| s_axi_wdata | I | 32 | W | 쓰기 데이터 |
| s_axi_wstrb | I | 4 | W | 바이트 스트로브 |
| s_axi_wvalid/wready | I/O | 1 | W | 쓰기 데이터 핸드셰이킹 |
| s_axi_bresp/bvalid/bready | O/I | 2/1 | B | 쓰기 응답 (항상 OKAY=2'b00) |
| s_axi_araddr | I | 5 | AR | 읽기 주소 (STAT 레지스터 폴링용) |
| s_axi_arvalid/arready | I/O | 1 | AR | 읽기 주소 핸드셰이킹 |
| s_axi_rdata/rvalid/rready | O/I | 32/1 | R | 읽기 데이터/핸드셰이킹 |

## 3.2  AXI4-Full Master Read 인터페이스 (M_AXI)

메모리(DRAM)에서 데이터를 읽기 위한 AXI4-Full 마스터 포트입니다. Read 채널(AR, R)만 사용합니다.

| Signal | Dir | Width | AXI Channel | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_axi_araddr | O | 32 | AR | 읽기 주소 (버스트 시작 주소) |
| m_axi_arlen | O | 8 | AR | 버스트 길이 — 실제 전송 수 = AxLEN + 1 |
| m_axi_arsize | O | 3 | AR | 전송 단위: 3'b010 = 4Byte (32-bit) |
| m_axi_arburst | O | 2 | AR | 버스트 타입: 2'b01 = INCR (주소 증가) |
| m_axi_arvalid | O | 1 | AR | 주소 유효 신호 |
| m_axi_arready | I | 1 | AR | 슬레이브(DRAM 컨트롤러) 준비 완료 |
| m_axi_rdata | I | 32 | R | 수신 데이터 (FIFO로 전달) |
| m_axi_rlast | I | 1 | R | 버스트 마지막 데이터 표시 |
| m_axi_rvalid | I | 1 | R | 수신 데이터 유효 |
| m_axi_rready | O | 1 | R | 마스터 수신 준비 (FIFO full 시 LOW) |

## 3.3  AXI4-Stream Master 인터페이스 (M_AXIS)

FIFO에서 팝한 데이터를 하류 IP(NPU, 복호화 IP)로 스트리밍 출력합니다.

| Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_axis_tdata | O | 32 | 출력 데이터 (FIFO dout 직결) |
| m_axis_tvalid | O | 1 | 데이터 유효 신호 (FIFO not empty & ACTIVE 상태) |
| m_axis_tready | I | 1 | 하류 IP 수신 준비 (0이면 FIFO 소비 중단) |
| m_axis_tlast | O | 1 | 마지막 전송 데이터 표시 (TRF_LEN 기준 카운트 완료 시) |

## 3.4  기타 포트

| Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| aclk | I | 1 | 시스템 클럭 (Active Rising Edge) |
| aresetn | I | 1 | 시스템 리셋 (Active Low Synchronous) |
| o_done_irq | O | 1 | DMA 전송 완료 인터럽트 (stream_done 기준 1클럭) |

# 4. Register Map

## 4.1  AXI4-Lite 레지스터 주소 맵

AXI4-Lite 주소 공간(5-bit)에 매핑된 레지스터 목록입니다. Address Offset은 바이트 단위이며, 비트 [4:2]로 레지스터를 선택합니다.

| Offset | Register | Field [Bit] | Access | Reset | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | [0] start | W1S | 0x0000_0000 | DMA 시작 트리거 — 1 쓰기 후 1클럭 후 자동 Clear (Self-Clearing) |
| 0x04 | STAT | [0] done | RO | 0x0000_0000 | DMA 완료 상태 — stream_done 기준 1클럭 HIGH (폴링 또는 IRQ 사용) |
| 0x08 | SRC_ADDR | [31:0] | R/W | 0x0000_0000 | AXI4-Full 읽기 소스 메모리 시작 주소 (바이트 주소, 4-byte 정렬 권장) |
| 0x0C | TRF_LEN | [31:0] | R/W | 0x0000_0000 | 전송할 총 데이터 크기 (바이트 단위) |

## 4.2  CTRL 레지스터 비트 필드

| Bit | 이름 | Access | Reset | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [0] | start | W1S | 0 | 1을 쓰면 DMA 전송 시작. read_master와 stream_write_master에 동시 전달. 1클럭 후 자동 0 복귀. |
| [31:1] | — | R | 0 | 예약(Reserved). 쓰기 무시 |

📌 NOTE: SRC_ADDR는 4-byte 정렬 주소를 권장합니다 (m_axi_arsize = 3'b010, 32-bit 폭). TRF_LEN은 반드시 start 비트 설정 전에 기록하십시오.

# 5. Functional Description

## 5.1  동작 절차

- 파라미터 설정: CPU가 SRC_ADDR (읽기 시작 주소)와 TRF_LEN (전송 바이트 수)를 AXI4-Lite로 기록합니다.

- DMA 시작: CTRL.start = 1 → read_master와 stream_write_master 동시 활성화

- 메모리 읽기 (read_master): AR 채널로 버스트 주소 발급 → R 채널로 데이터 수신 → FIFO Push

- 스트림 출력 (stream_write_master): FIFO에서 데이터 Pop → M_AXIS로 tvalid HIGH 출력

- 완료 인터럽트: stream_done 신호 발생 → STAT.done = 1, o_done_irq = 1 (1클럭)

## 5.2  read_master 내부 FSM

read_master는 3상태 FSM으로 AXI4-Full Read 트랜잭션을 관리합니다.

| 상태 | 동작 설명 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 대기 상태. 내부 카운터 및 주소 레지스터 초기화 | i_start = 1 → ADDR_PHASE |
| ADDR_PHASE | AR 채널: araddr, arlen, arsize, arburst 출력. arvalid HIGH | m_axi_arready = 1 → DATA_PHASE |
| DATA_PHASE | R 채널: rdata 수신, FIFO Push. FIFO full이면 rready LOW | rlast & rvalid & rready 후 잔여 ≠ 0 → ADDR_PHASE 잔여 = 0 → IDLE |

## 5.3  4KB Boundary 자동 분할 처리

AXI4 프로토콜은 단일 버스트가 4KB 주소 경계(4096 byte 정렬)를 초과하지 못하도록 규정합니다. read_master는 이를 자동으로 처리합니다.

| 계산 항목 | 수식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 다음 4KB 경계 주소 | (cur_addr & 0xFFFFF000) + 0x1000 | 현재 주소 기준 다음 경계 계산 |
| 경계까지 남은 거리 | next_boundary - cur_addr | 현재 위치에서 경계까지 바이트 수 |
| 최대 버스트 후보 | min(remaining_bytes, 64) | 최대 64바이트 (16 Words) 제한 |
| 최종 버스트 크기 | min(max_burst, dist_to_boundary) | 경계 침범 없는 실제 전송 크기 |
| arlen 값 | calc_len_bytes / 4 - 1 | AXI AxLEN = 실제 전송 수 - 1 |

📌 NOTE: 4KB Boundary를 초과하는 전송은 자동으로 여러 버스트로 분할됩니다. CPU는 이를 별도로 처리할 필요가 없습니다.

## 5.4  stream_write_master 내부 FSM

stream_write_master는 FIFO에서 데이터를 읽어 M_AXIS로 스트리밍하는 FSM입니다.

| 상태 | 동작 설명 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 대기. 전송 바이트 카운터 초기화 | i_start = 1 → ACTIVE |
| ACTIVE | FIFO not empty & m_axis_tready 시 tvalid HIGH. 전송 카운터 증가 | 전송 완료 → DONE |
| DONE | o_done = 1 (stream_done), tlast HIGH | 1클럭 후 → IDLE |

## 5.5  FIFO Backpressure 동작

내부 FIFO(32-bit × 1024 FWFT)는 read_master와 stream_write_master 사이의 속도 차이를 완충합니다.

- FIFO 가득 참(fifo_full = 1): read_master의 m_axi_rready를 LOW로 내려 메모리 읽기를 자동 중단

- FIFO 비어 있음(fifo_empty = 1): stream_write_master의 m_axis_tvalid를 LOW로 유지하여 스트리밍 대기

- 하류 IP의 m_axis_tready = 0: stream_write_master가 FIFO 소비를 중단 → FIFO 채워짐 → read_master도 자동 중단

## 5.6  리셋 동작

- aresetn LOW 시: 모든 FSM → IDLE, slv_reg0~3 → 0, FIFO srst 활성화 (동기 리셋)

- m_axi_arvalid → 0, m_axis_tvalid → 0, m_axis_tlast → 0

- o_done_irq → 0

# 6. Timing Specification

## 6.1  처리 지연 및 성능

| 항목 | 값 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최대 버스트 크기 | 64 | Bytes | 16 Words (arlen = 15) |
| FIFO 버퍼 크기 | 4,096 | Bytes | 32-bit × 1024 깊이 |
| 메모리 읽기 지연 | 2+ | Clk/Beat | AR 핸드셰이크 + R 채널 응답 |
| FIFO → Stream 지연 | 1 | Clk/Word | FWFT: 즉시 출력 |
| 완료 인터럽트 지연 | 1 | Clk | stream_done 발생 시 o_done_irq 동시 HIGH |

## 6.2  타이밍 다이어그램

Clock:          __|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|

CTRL.start:     _|‾|_________________________________________...___

[i_start→read_master & stream_write_master]

m_axi_arvalid:  __|‾‾‾|______________|‾‾‾|_____________________...

m_axi_arready:  ____|‾|__________________|‾|___________________...

m_axi_rvalid:   ______|‾‾‾‾‾‾‾‾‾|________|‾‾‾‾‾‾‾‾‾|_________...

fifo_push:    ______|D0|D1|...|________|D16|...|_____________...

fifo_full:    _______________|‾‾|___________________________...

(rready→LOW when full):     |__________________________...

m_axis_tvalid:  __________|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|_...

m_axis_tdata:   __________| S0 | S1 | S2 | ... | Sn-1 | Sn |_...

m_axis_tlast:   __________________________________________|‾‾|_...

o_done_irq:     ___________________________________________|‾|__

# 7. Verification

## 7.1  검증 항목 및 결과

| TC-ID | 테스트 항목 | 검증 방법 | 예상 결과 | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 기본 DMA 전송 (소규모) | SRC_ADDR/LEN 설정 후 Start | 메모리 내용과 Stream 출력 일치 | PASS |
| TC-002 | 4KB Boundary 분할 전송 | 경계 걸쳐있는 SRC_ADDR 사용 | 자동 버스트 분할, 데이터 정합성 유지 | PASS |
| TC-003 | FIFO 가득 참 Backpressure | tready=0 지연 주입 | rready=0 자동 적용, 데이터 손실 없음 | PASS |
| TC-004 | STAT.done 폴링 완료 확인 | AXI-Lite Read STAT | 전송 완료 후 done=1 | PASS |
| TC-005 | o_done_irq 타이밍 확인 | 파형 측정 | stream_done과 동시 1클럭 HIGH | PASS |
| TC-006 | 연속 전송 (재시작) | 완료 후 즉시 start 재입력 | FSM IDLE 복귀 후 정상 재시작 | PASS |
| TC-007 | aresetn 토글 후 재동작 | 리셋 후 전송 시도 | FSM 초기화 후 정상 동작 | PASS |