IP DESIGN SPECIFICATION

DMA_Stream_to_Full_IP

AXI4-Stream Input → AXI4-Full Write Master DMA

| Document No. | PRJ-DMA-S2F-001 |
| --- | --- |
| Version | v1.0 |
| Issue Date | 2026-03-08 |
| Classification | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |

# Rev. Revision History

| Rev | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-08 | H/W Design Team | Initial release |

# Acr. Acronyms & Definitions

본 문서에서 사용되는 약어 및 용어 정의입니다.

| Acronym | Definition |
| --- | --- |
| AXI | Advanced eXtensible Interface (ARM AMBA 4) |
| AXI4-Full | AXI4 고성능 메모리 인터페이스 (버스트 전송 지원) |
| AXI4-Lite | 경량 AXI4 (단일 트랜잭션, 레지스터 제어용) |
| Burst | 연속된 AXI 트랜잭션 묶음 전송 |
| DMA | Direct Memory Access |
| FIFO | First-In First-Out 버퍼 |
| FWFT | First Word Fall Through (FIFO 출력 방식) |
| FSM | Finite State Machine |
| IP | Intellectual Property |
| IRQ | Interrupt Request |
| 4KB Boundary | AXI 프로토콜: 단일 버스트는 4KB 주소 경계 초과 불가 |
| B-Phase | AXI4 Write Response Channel (쓰기 응답 수신 단계) |

# 1. Overview

## 1.1  IP 개요

DMA_Stream_to_Full_IP는 AXI4-Stream Slave 포트로 데이터를 수신하여 AXI4-Full Write 프로토콜로 외부 메모리(DRAM)에 저장하는 DMA IP입니다. 내부에 32-bit × 1024 깊이의 동기식 FWFT FIFO를 두어 스트림 수신 속도와 메모리 쓰기 속도 차이를 완충합니다. CPU는 AXI4-Lite를 통해 목적지 주소, 전송 길이, 시작 제어를 설정합니다.

본 IP의 주요 사용 용도는 다음과 같습니다.

- 버전 B — AES_Encryption_IP 출력 → DRAM_1 저장: 암호화된 128-bit 데이터를 DRAM에 기록 (C_S_AXIS_DATA_WIDTH = 128)

## 1.2  시스템 연결 다이어그램

| 방향 (From → To) | 인터페이스 | 데이터 설명 |
| --- | --- | --- |
| CPU → DMA_S2F_IP | AXI4-Lite Slave (S_AXI) | DST_ADDR, TRF_LEN 설정 및 Start 제어 |
| AES_Enc_IP → DMA_S2F_IP | AXI4-Stream Slave (S_AXIS) | 암호화된 128-bit 데이터 스트리밍 수신 |
| DMA_S2F_IP → DRAM (Memory) | AXI4-Full Master Write (M_AXI) | AW/W 채널로 데이터 쓰기, B 채널 응답 |
| DMA_S2F_IP → CPU (인터럽트) | o_done_irq | write_done 후 1클럭 HIGH 인터럽트 |

## 1.3  IP 사양 요약

| 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| IP Name | top_dma_stream_to_full |
| Top Module | top_dma_stream_to_full (Verilog) |
| Sub Modules | stream_read_master, fifo_sync_fwft, write_master |
| AXI Interfaces | S_AXI (Lite, 5-bit addr), S_AXIS (Stream Slave, 128-bit), M_AXI (Full Write Only) |
| Data Path | AXI4-Stream (S_AXIS, 128-bit) → FIFO (32×1024) → AXI4-Full Write (M_AXI) |
| FIFO 깊이 | 1024 words (4,096 bytes @ 32-bit width) |
| Stream 입력 | C_S_AXIS_DATA_WIDTH = 128-bit (암호화 IP 출력 폭 대응) |
| 최대 버스트 | 64 bytes (16 Words) per AXI Burst — 4KB Boundary 자동 분할 |
| 인터럽트 | o_done_irq — 메모리 쓰기 완료(write_done) 후 1클럭 HIGH |
| Target Device | Xilinx Artix-7 (Basys3) / Vivado 2024.2 |

# 2. Module Hierarchy & Architecture

## 2.1  모듈 계층 구조

| 계층 | 모듈명 | 파일명 | 역할 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Top | top_dma_stream_to_full | top_dma_stream_to_full.v | AXI-Lite 레지스터, 내부 배선, 서브모듈 통합 |
| Sub-1 | stream_read_master | stream_read_master.v | S_AXIS → FIFO Push, Backpressure(tready) 제어 |
| Sub-2 | fifo_sync_fwft | fifo_sync_fwft.v | 32-bit × 1024 동기식 FWFT FIFO (속도 완충) |
| Sub-3 | write_master | write_master.v | M_AXI AW/W/B 채널 구동, 4KB 버스트 분할 처리 |

## 2.2  데이터 흐름 경로

| 단계 | From | To | 수단 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AES_Enc_IP | stream_read_master | AXI4-Stream (S_AXIS) | 128-bit 암호문 tvalid/tready 핸드셰이킹 수신 |
| 2 | stream_read_master | fifo_sync_fwft | fifo_wr_en / fifo_din | 수신 데이터 FIFO Push (full 시 tready=0 Backpressure) |
| 3 | fifo_sync_fwft | write_master | fifo_rd_en / fifo_dout | FWFT Pop → AXI 쓰기 데이터 |
| 4 | write_master | DRAM (Memory) | AXI4-Full (AW+W+B) | 4KB 분할 Burst로 메모리 기록 및 B-Phase 응답 확인 |

## 2.3  내부 주요 신호

| 신호명 | From | To | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dma_start | slv_reg0[0] | stream_read_master, write_master | 1 | DMA 시작 펄스 |
| dst_addr | slv_reg2 | write_master | 32 | 메모리 쓰기 목적지 주소 |
| trf_len | slv_reg3 | stream_read_master, write_master | 32 | 전송 바이트 수 |
| fifo_wr_en | stream_read_master | fifo_sync_fwft | 1 | FIFO 쓰기 활성화 |
| fifo_din | stream_read_master | fifo_sync_fwft | 32 | FIFO 입력 데이터 (Stream 데이터) |
| fifo_full | fifo_sync_fwft | stream_read_master | 1 | FIFO 가득 참 → tready=0 적용 |
| stream_recv_done | stream_read_master | — | 1 | 스트림 수신 완료 (참조용) |
| write_done | write_master | slv_reg1, o_done_irq | 1 | 메모리 쓰기 완료 (dma_done 기준) |

📌 NOTE: dma_done = write_done 기준입니다. 스트림 수신이 끝나도 FIFO에 남은 데이터를 모두 메모리에 기록해야 완료로 인정합니다.

# 3. Interface Description

## 3.1  AXI4-Lite Slave 인터페이스 (S_AXI)

| Signal | Dir | Width | AMBA CH | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s_axi_awaddr | I | 5 | AW | 쓰기 주소 (5-bit Offset) |
| s_axi_wdata | I | 32 | W | 쓰기 데이터 |
| s_axi_wstrb | I | 4 | W | 바이트 스트로브 |
| s_axi_aw/w/b valid/ready | I/O | 1 | AW/W/B | 쓰기 핸드셰이킹 (OKAY 응답) |
| s_axi_araddr | I | 5 | AR | 읽기 주소 (STAT 폴링용) |
| s_axi_rdata/rvalid/rready | O/I | 32/1 | R | 읽기 데이터 및 핸드셰이킹 |

## 3.2  AXI4-Stream Slave 인터페이스 (S_AXIS)

AES_Encryption_IP 출력을 수신하는 128-bit 스트림 슬레이브 포트입니다.

| Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| s_axis_tdata | I | 128 | 수신 데이터 (암호화된 128-bit 블록) |
| s_axis_tvalid | I | 1 | 데이터 유효 신호 |
| s_axis_tready | O | 1 | 수신 준비 (ACTIVE & FIFO not full 시 HIGH) |
| s_axis_tlast | I | 1 | 마지막 데이터 표시 (패킷 경계 감지) |

📌 NOTE: C_S_AXIS_DATA_WIDTH = 128로 설정 시 128-bit 암호문을 단일 beat로 수신합니다. 32-bit FIFO와 연결 시 width converter를 별도 삽입하거나 하위 32-bit만 사용하십시오 (구현 주석 참조).

## 3.3  AXI4-Full Master Write 인터페이스 (M_AXI)

메모리에 데이터를 기록하기 위한 AXI4-Full 마스터 포트입니다. Write 채널(AW, W, B)만 사용합니다.

| Signal | Dir | Width | AXI Channel | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_axi_awaddr | O | 32 | AW | 쓰기 주소 (버스트 시작 주소) |
| m_axi_awlen | O | 8 | AW | 버스트 길이 (AxLEN = 실제 수 - 1) |
| m_axi_awsize | O | 3 | AW | 전송 단위: 3'b010 = 4Byte |
| m_axi_awburst | O | 2 | AW | 버스트 타입: 2'b01 = INCR |
| m_axi_awvalid | O | 1 | AW | 쓰기 주소 유효 |
| m_axi_awready | I | 1 | AW | 슬레이브(DRAM 컨트롤러) 준비 |
| m_axi_wdata | O | 32 | W | 쓰기 데이터 (FIFO dout 직결) |
| m_axi_wstrb | O | 4 | W | 바이트 유효 마스크 (항상 4'b1111) |
| m_axi_wlast | O | 1 | W | 버스트 마지막 데이터 표시 |
| m_axi_wvalid | O | 1 | W | 쓰기 데이터 유효 (FIFO not empty) |
| m_axi_wready | I | 1 | W | 슬레이브 수신 준비 |
| m_axi_bresp | I | 2 | B | 쓰기 응답 (OKAY = 2'b00 확인) |
| m_axi_bvalid | I | 1 | B | 응답 유효 |
| m_axi_bready | O | 1 | B | 마스터 응답 수락 |

## 3.4  기타 포트

| Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| aclk | I | 1 | 시스템 클럭 (Active Rising Edge) |
| aresetn | I | 1 | 시스템 리셋 (Active Low Synchronous) |
| o_done_irq | O | 1 | DMA 완료 인터럽트 (write_done 기준 1클럭) |

# 4. Register Map

## 4.1  AXI4-Lite 레지스터 주소 맵

| Offset | Register | Field [Bit] | Access | Reset | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | [0] start | W1S | 0x0000_0000 | DMA 시작 트리거 — 1 쓰기 후 1클럭 자동 Clear (Self-Clearing) |
| 0x04 | STAT | [0] done | RO | 0x0000_0000 | DMA 완료 상태 — write_done 기준 1클럭 HIGH (폴링 또는 IRQ 사용) |
| 0x08 | DST_ADDR | [31:0] | R/W | 0x0000_0000 | AXI4-Full 쓰기 목적지 메모리 시작 주소 (4-byte 정렬 권장) |
| 0x0C | TRF_LEN | [31:0] | R/W | 0x0000_0000 | 전송할 총 데이터 크기 (바이트 단위) |

## 4.2  CTRL/STAT 비트 필드

| Register | Bit | 이름 | Access | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTRL | [0] | start | W1S | 1 쓰기 → DMA 시작. stream_read_master와 write_master 동시 활성화. 1클럭 후 자동 0 복귀. |
| CTRL | [31:1] | — | R | 예약(Reserved). 쓰기 무시 |
| STAT | [0] | done | RO | write_done 신호 반영 (1클럭 HIGH). 인터럽트 미사용 시 폴링으로 완료 확인. |
| STAT | [31:1] | — | RO | 예약, 항상 0 |

📌 NOTE: DST_ADDR는 4-byte 정렬 주소를 권장합니다. TRF_LEN은 반드시 start 비트 설정 전에 기록하십시오. 완료(done) 판정 기준은 메모리 쓰기 완료(write_done)이며, 스트림 수신 완료(stream_recv_done)와 다를 수 있습니다.

# 5. Functional Description

## 5.1  동작 절차

- 파라미터 설정: CPU가 DST_ADDR (쓰기 목적지 주소)와 TRF_LEN (전송 바이트 수)를 AXI4-Lite로 기록합니다.

- DMA 시작: CTRL.start = 1 → stream_read_master와 write_master 동시 활성화

- 스트림 수신 (stream_read_master): S_AXIS에서 tvalid 수신 → FIFO Push (full 시 tready=0)

- 메모리 쓰기 (write_master): FIFO에서 데이터 Pop → AW 채널 주소 발급 → W 채널 데이터 전송 → B 채널 응답 수신

- 완료 인터럽트: write_done 발생 → STAT.done = 1, o_done_irq = 1 (1클럭 HIGH)

## 5.2  stream_read_master 내부 FSM

stream_read_master는 2상태 FSM으로 S_AXIS 수신을 관리합니다.

| 상태 | 동작 설명 | s_axis_tready | 전이 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 대기. 수신 카운터 초기화 | 0 | i_start = 1 → ACTIVE |
| ACTIVE | tvalid & tready 핸드셰이킹 시 FIFO Push. 잔여 바이트 감소. | 1 (FIFO full 시 0) | 잔여 바이트=0 → IDLE, o_done=1 |

📌 NOTE: s_axis_tready = (state == ACTIVE) && (!i_fifo_full). FIFO가 가득 차면 자동으로 tready=0이 되어 업스트림(AES_Enc_IP)을 정지시킵니다 (Backpressure).

## 5.3  write_master 내부 FSM

write_master는 4상태 FSM으로 AXI4-Full Write 트랜잭션을 관리합니다.

| 상태 | 동작 설명 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 대기. 내부 주소/카운터 초기화 | i_start = 1 → AW_PHASE |
| AW_PHASE | AW 채널: awaddr, awlen, awsize, awburst 출력. awvalid HIGH | m_axi_awready = 1 → W_PHASE |
| W_PHASE | W 채널: FIFO pop → wdata 출력. beat 카운트 관리. wlast 생성 | wlast & wvalid & wready → B_PHASE |
| B_PHASE | B 채널: bvalid 대기, bresp 확인 (OKAY=2'b00) | bvalid & bready & 잔여≠0 → AW_PHASE 잔여=0 → IDLE |

📌 NOTE: B_PHASE(쓰기 응답 대기)는 Full_to_Stream의 read_master에는 없는 단계입니다. AXI4 Write 프로토콜 규정에 따라 슬레이브의 bresp를 반드시 수신해야 다음 버스트로 진행할 수 있습니다.

## 5.4  4KB Boundary 자동 분할 처리

write_master는 read_master와 동일한 4KB 경계 분할 로직을 사용합니다.

| 계산 항목 | 수식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 다음 4KB 경계 주소 | (cur_addr & 0xFFFFF000) + 0x1000 | 현재 주소 기준 다음 경계 계산 |
| 경계까지 남은 거리 | next_boundary - cur_addr | 현재 위치에서 경계까지 바이트 수 |
| 최대 버스트 후보 | min(remaining_bytes, 64) | 최대 64바이트 (16 Words) 제한 |
| 최종 버스트 크기 | min(max_burst, dist_to_boundary) | 경계 침범 없는 실제 전송 크기 |
| awlen 값 | calc_len_bytes / 4 - 1 | AXI AxLEN = 실제 전송 수 - 1 |

## 5.5  리셋 동작

- aresetn LOW 시: 모든 FSM → IDLE, slv_reg0~3 → 0, FIFO srst 활성화

- m_axi_awvalid, m_axi_wvalid, m_axi_bready → 0

- s_axis_tready → 0, o_done_irq → 0

# 6. Timing Specification

## 6.1  처리 지연 및 성능

| 항목 | 값 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최대 버스트 크기 | 64 | Bytes | 16 Words (awlen = 15) |
| FIFO 버퍼 크기 | 4,096 | Bytes | 32-bit × 1024 깊이 |
| B-Phase 오버헤드 | 1+ | Clk/Burst | AW+W 완료 후 B 채널 응답 대기 |
| 완료 인터럽트 지연 | 1 | Clk | write_done 발생 시 o_done_irq 동시 HIGH |

## 6.2  타이밍 다이어그램

Clock:          __|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|

CTRL.start:     _|‾|_________________________________________...___

s_axis_tdata:   __| D0 | D1 | D2 | ... |______________________...

s_axis_tvalid:  __|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|__________________________...

s_axis_tready:  __|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|_________|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|___...

(tready→0 when fifo_full):        |fifo full|

m_axi_awvalid:  _____________|‾‾|___________|‾‾|______________...

m_axi_awready:  _______________|‾|______________|‾|____________...

m_axi_wdata:    _______________|W0|W1|...|Wn|___|W16|...|_____...

m_axi_wlast:    ____________________________|‾|_________|‾|___...

m_axi_bvalid:   _____________________________|‾‾‾|________|‾‾‾|...

(B_PHASE: bvalid 수신 후 다음 AW_PHASE 진행)

write_done:     ________________________________________________|‾|

o_done_irq:     ________________________________________________|‾|

# 7. Verification

## 7.1  검증 항목 및 결과

| TC-ID | 테스트 항목 | 검증 방법 | 예상 결과 | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 기본 스트림 수신 → 메모리 저장 | S_AXIS 데이터 주입 후 메모리 덤프 비교 | 데이터 정합성 확인 | PASS |
| TC-002 | 4KB Boundary 분할 쓰기 | 경계 걸친 DST_ADDR 설정 | 자동 분할, 데이터 정합 | PASS |
| TC-003 | FIFO 가득 참 Backpressure | 쓰기 속도 < 수신 속도 상황 구성 | tready=0 자동 억제 | PASS |
| TC-004 | B-Phase 응답 대기 검증 | m_axi_bvalid 지연 삽입 | bvalid 수신 후 다음 Burst | PASS |
| TC-005 | STAT.done 폴링 완료 확인 | AXI-Lite Read STAT | write_done 후 done=1 | PASS |
| TC-006 | o_done_irq 타이밍 확인 | 파형 측정 | write_done과 동시 1클럭 | PASS |
| TC-007 | 128-bit Stream 수신 폭 검증 | C_S_AXIS_DATA_WIDTH=128 설정 확인 | 단일 beat 전체 수신 확인 | PASS |
| TC-008 | 연속 전송 (재시작) | 완료 후 즉시 start 재입력 | FSM IDLE 복귀 후 재시작 | PASS |